Иовлев Анатолий Дмитриевич, преподаватель общепрофессиональных дисциплин ФГОУ СПО «Шадринский политехнический колледж».

Дисциплина: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Тема: «Гладкие цилиндрические соединения».

Второй курс.

Основная цель - это самостоятельная  индивидуальная или групповая деятельность студентов,  в которых студентами приобретаются мыслительные умения.

Цели занятия –

- Научить применять и правильно использовать диапазоны размеров, единицы допусков и квалитетов.

- Создать условия для развития умений самостоятельной работы с образованием и расчетом посадок.

- Создать условия для развития умения строить поля допусков.

- Обеспечить условия для изучения общих сведений о системах допусков и посадок (ПК.02 – профессиональная компетенция).

- Развить умение составления вопросов для дискуссии с учетом полученных навыков и знаний.

- Воспитывать трудовую (учебную) дисциплину, умение работать самостоятельно и коллективно (ОК.03- ОК.04 – общие компетенции).

Задача: воссоздать процесс обучения с использованием кейс-метода и имитацию реального события, которое совмещает в себе, практически, реальное событие, которое предусматривает небольшие материальные, временные затраты и вариативность обучения.

Оборудование к уроку: ПЭВМ, экран, проектор, гладкие цилиндрические соединения (сборочные единицы), кейсы, детали, измерительные и контрольные инструменты.

Прилагаемые медиаматериалы: приложения, презентации.

Использованы  пакеты  следующих программ:

- Microsoft Office -  офисный пакет (набор) прикладных программ;

- Microsoft Word - текстовый процессор для создания, просмотра и редактирования текстовых документов;

- Microsoft Excel - программа для работы с электронными таблицами;

- Microsoft Office PowerPoint - приложение для подготовки презентаций;

- Microsoft Office Outlook - персональный коммуникатор, в состав которого входят календарь, планировщик задач, записки, менеджер электронной почты, адресная книга.

Используемая литература:

1. Некифоров, А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения : Учебник / А.Д. Никифоров. – М.: ВШ, 2000. – 510 с.

2. Якушев, А.И., Воронцов Л.Н., Федотов Н.М. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения: Учебник для вузов – 6-е изд., перераб. и доп. / А.И. Якушев, Л.Н.  Воронцов, Н.М. Федотов. – М.: Машиностроение, 1986.-352 с.

3. Справочник по машиностроительному черчению / Федоренко В. А, Шошин А.И. – 14е изд., перераб. и доп.// Под ред. Г.Н. Поповой. – Л.: Машиностроение,  Ленингр. отд, 1983. – 416 с.

4. ГОСТ 8032 «Предпочтительные числа или вид предпочтительных чисел».

5. ГОСТ 24642 «Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски, формы и расположения поверхностей. Основные термины и определения».

6. ГОСТ 25347 «Основные нормы взаимозаменяемости. Поля допусков и рекомендуемые посадки».

Содержание кейса

- Раздел программы.

- Тема программы.

- Практическое задание.

- Алгоритм определения необходимых параметров.

- Режим работы.

- Теоретический материал по теме.

- Наглядный материал.

- Практические задания по проверке усвоения изученного материала.

- Алгоритм выполнения практической части задания.

- Критерии оценки по этапам задания.

- Вопросы для дискуссии.

- Раздел программы – Допуски и посадки.

- Тема программы – Гладкие цилиндрические соединения (для студентов второго курса дневного отделения).

- Практическое задание:

Внимательно изучите представленные для расчёта (выполнения) посадки гладких цилиндрических соединений.

| № малой группы | Задание | Посадка |
| --- | --- | --- |
| 1. | Номинальный размер 30 мм. | H8/g7 |
| 2. | Номинальный размер 50 мм. | M7/h6 |
| 3. | Номинальный размер 80 мм. | H9/s8 |

Проанализируйте и определите их группу, основное отклонение, предельные размеры, допуски, посадку и построить схемы полей допусков Приложение 1, Приложение 2. Сделайте необходимые расчёты. Запишите на бумаге все необходимые действия. Выполните необходимые проверки Приложение 7.

Подготовьте вопросы к дискуссии с учетом анализа, сомнений или сравнения.

Перед началом работы, ознакомьтесь  Приложение 8.

- Алгоритм определения необходимых параметров:

1. Ознакомиться с современной системой допусков и посадок.

2. Определить диапазоны размеров, единицы допусков и квалитеты по ГОСТ.

3. Найти по заданным квалитетам соединений значения допусков.

4. Определить основные условия образования посадок.

5. Определить параметры: предельные размеры деталей (вала и отверстия), предельные отклонения, посадки (зазоры или натяги).

6. Выполнить проверку.

7. Обменяться опытом (знаниями и навыками).

8. Подготовить вопросы для дискуссии.

- Режим работы

| № | Этап работы | Время на этап (в мин.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационная часть | 5 |
| 2. | Индивидуальная самостоятельная работа студентов с кейсом «Допуски и посадки» | 15 |
| 3. | Подготовка вопросов к дискуссии по теме «Гладкие цилиндрические соединения» | 5 |
| 4. | Работа студентов индивидуально или в микрогруппах | 30 |
| 5. | Дискуссии (коллективная работа в группах) | 15 |
| 6. | Исправление ошибок в навыках работы | 5 |
| 7. | Выдача домашнего задания | 5 |
| 8. | Подведение итогов занятия преподавателем | 5 |

- Теоретический материал по теме: «Гладкие цилиндрические соединения»

Системой допусков и посадок называют комплекс рядов допусков и посадок, созданный на основе теоретических исследований и обобщения опыта проектирования, изготовления и эксплуатации изделий. Стандартные системы допусков и посадок разработаны для различных типовых соединений деталей машин и приборов. Они обеспечивают взаимозаменяемость в машино- и приборостроении; создают условия для стандартизации конечной продукции, комплектующих изделий, режущего инструмента и калибров; способствуют повышению качества продукции.

Современные системы допусков и посадок;

- охватывают определённые диапазоны размеров, которые для упрощения таблиц допусков разбивают на интервалы размеров Слайд 88;

- содержат единицы допусков, выражающие зависимость допусков от размера;

- содержат необходимое число квалитетов, классов или степеней точности, в которых установлены допуски разной величины для одинаковых номинальных размеров Слайды 102, 103;

- содержат необходимое разнообразие посадок двух рядов – в системе отверстия и в системе вала;

- являются предельными асимметричными системами, в которых точность размеров задана двумя предельными размерами, а поля допусков основного отверстия и основного вала расположены асимметрично относительно нулевой линии.

Основные термины и определения:

Действительный размер - размер, полученный измерением с допустимой погрешностью.

Верхнее отклонение - алгебраическая разность (с учетом знака) между наибольшим предельным  и   номинальным размерами Слайд 105.

ES = Dmax - Dном - для отверстия.

es = dmax - dном - для вала.

Нижнее отклонение - алгебраическая разность (с учетом знака) между наименьшим предельным и  номинальным размерами.

EI = Dmin - Dном - для отверстия.

ei = dmin - dном - для вала.

Допуск - разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или абсолютная величина (без учета знака) алгебраической разности между верхним и нижним  отклонениями, что есть одно и то же Слайды 104, 106.

Поле допуска - поле, ограниченное верхним и нижним отклонениями. Графически поле изображают, как область, заключенную между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему  отклонениям относительно нулевой линии. На Приложение 2 поле допуска вала - оранжевая зона, а поле допуска отверстия - темно-синяя зона.

В зависимости от взаимного расположения полей допусков посадки подразделяются на 3 группы Слайд 100:

- Посадки с зазором Приложение 3.

- Посадки с натягом Приложение 4.

- Переходные посадки Приложение 5.

Одна из деталей пары вал-отверстие  выбирается основной. При этом, в пределах одного класса точности и одного   и того же номинального размера во всех посадках предельные отклонения основной детали одинаковы, а различные  посадки получают за счет изменения предельных отклонений неосновной детали.

Если выбирают в качестве основной деталь с отверстием, то это будет система отверстия. При этом, характер  посадки обеспечивается расположением и величиной поля допуска вала. Система отверстия более предпочтительна,  так как обрабатывать вал, для достижения нужной точности, проще и дешевле, чем отверстие.

В ЕСДП для размеров до 10 000 мм установлено 19 квалитетов: 01, 0, 1, 2, …, 17. В порядке убывания точности допуски квалитетов условно обозначают – IT01, IT0, IT1, …, IT16, IT17.

Основные определения:

- Предельными размерами называются два предельных значения размера, между которыми должен находиться действительный размер. Большее из них называется наибольшим предельным размером, меньшее - наименьшим предельным размером.

-  Отклонением размера называется алгебраическая разность между размером и его номинальным значением. Отклонение является положительным, если размер больше номинального, и отрицательным, если размер меньше номинального.

- Действительным отклонением называется алгебраическая разность между действительным и номинальным размерами.

- Верхним предельным отклонением называется алгебраическая разность между наибольшим предельным размером и номинальным, а нижним предельным отклонением - алгебраическая разность между наименьшим предельным размером и номинальным.

-  Допуском размера называется разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами.

-  Нулевой линией называется линия, соответствующая номинальному размеру, от которой откладываются отклонения размеров при графическом изображении допусков и посадок. Положительные отклонения откладываются вверх от нулевой линии, отрицательные - вниз.

- Полем допуска называется интервал значений размеров, ограниченный предельными размерами; оно определяется величиной допуска и его расположением относительно номинального размера Слайд 110. На схеме поле допуска изображается зоной между линиями, соответствующими верхнему и нижнему предельным отклонениям.

- Посадкой называется характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров или натягов. Посадка характеризует большую или меньшую свободу относительного перемещения соединяемых деталей или степень сопротивления их взаимному смещению.

- Зазором называется положительная разность между размерами отверстия и вала (размер отверстия больше размера вала).

- Натягом называется положительная разность между размерами вала и отверстия до сборки деталей (размер вала больше размера отверстия).

Обозначение на чертежах допусков и посадок Слайд 109.

Детали изготовляют по чертежам, на размерных линиях которых после номинальных размеров проставлены допуски на размер в виде верхних и нижних предельных отклонений или условных обозначений полей допусков. ГОСТ 25346—82 предусматривает три варианта задания допуска на размер:

- с указанием числовых значений верхнего и нижнего предельных отклонений и их знаков, например вал  Ø 40h7 мм,  или отверстие Ø 40 +0,025  мм;

- с обозначением поля допуска (основного отклонения и номера квалитета), например вал  Ø 40е8 мм  или отверстие  Ø 40Н7 мм;

- сочетанием обозначений по первому и второму вариантам, например вал

Ø 40е8(-0,050) мм  или отверстие  Ø 40Н7 (+0,025) мм. На чертежах общего вида и сборочных посадки указываются в виде дроби (например, Ø 40H7/e8) либо в строку  Ø  40Н7(+0,021).

В последнем случае на первом месте проставляют обозначения, относящиеся к отверстию, а после тире - к валу.

Третий вариант применяют при назначении стандартных предельных отклонений для размеров, не входящих в ряды номинальных линейных размеров [например,  41,5Н8  (+0.039)]; при назначении предельных отклонений, не предусмотренных ГОСТ 25347—82 и ГОСТ 25348—82 [например,  50x10 (+0,097)], Приложение 8.

- Наглядный материал Приложение 6.

- Практические задания по проверке усвоения изученного  материала

- Объяснить, почему система отверстия применяется чаще, чем система вала.

- Какой должна быть последовательность проверки правильности расчёта посадки?

- Показать приемы контроля размеров детали при помощи измерительных (контрольных) инструментов.

- Алгоритм выполнения практической части задания на закрепление

- Что называется предельными размерами?

- Сколько установлено квалитетов для гладких цилиндрических соединений?

- Каким измерительным инструментом пользуются студенты на слесарной и механической практик при обработке гладких цилиндрических деталей?

- Недостатки посадок с натягом?

- Достоинства переходных посадок?

6. Дать задание на проверку размера детали товарищу и оценить его действия.

- Критерии оценки по этапам задания

| № | Наименование критерия | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Профессиональное, грамотное освоение учебного материала | 10 |
| 2. | Новизна вопросов, подготовленных к дискуссии | 10 |
| 3. | Краткость и четкость изложения о наличии ошибок при работе | 10 |
| 4. | Качество приемов при использовании мерительных инструментов | 10 |
| 5. | Этика ведения дискуссии | 5 |
| 6. | Активность работы микрогруппы | 5 |
| 7. | Быстрота выполнения задания | 5 |
| 8. | Штрафные баллы (нарушение порядка) | -5 |
|  | Итого: | 55 (или 50) |

- Вопросы для дискуссии

- Надо ли применять стальные молотки при сборке деталей переходных посадок?

- С каким усилием  надо применять предельные калибры (скобы, пробки)?

- Чем отличаются номинальные и действительные размеры?

- Нужны ли навыки расчётные работы с посадками  специалистам -  техникам?

Домашнее задание. Оформить отчёт по практическому занятию Приложение 8.